本科生实验报告

课程名称：           高级数字信号处理

实验名称：             信号检测实验

| 任课教师： | 田黎育 |  |  | 实验教师： |  | 田黎育 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验日期： | 2025年 11月 10日 |  |  | 实验地点： |  |  |
| 实验类型： | 原理验证 综合设计 自主创新 |  |  |  |  |  |
| 学生姓名： | 闫子易 | 班级： | 13212302 |  | 学号： | 1120230621 |
| 学 院： | 集成电路与电子学院 |  |  | 专 业： |  | 电子科学与技术 |
| 组 号： |  | 同组同学： |  |  |  |  |
| 成 绩： |  |  |  |  |  |  |

- 实验目的

复高斯白噪声（均值为0，方差为1）求模后 10^(-6)虚警率，门限怎么设置？

① 10^6个数，求模后分布图,然后找极大值,及其位置。门限在最大值与次大值之间

② 10次 10^6个数 10个最值,观察规律

③ 100次 10^6个数 100个最值，观察规律

④ CFAR 200点 复信号A⋅ejθ+复噪声 检测概率>=85%，且虚警率小于10^(-6),目标幅度是多少。做10^6/200=5000次。

CFAR左右各取10个训练单元（共20个）

rgn(2)固定种子

- 实验原理

本实验主要研究复高斯白噪声在取模后的统计特性，并结合恒虚警检测（CFAR）方法来分析门限设置与虚警率、检测概率之间的关系。复高斯白噪声的实部和虚部均服从均值为零、方差为一的高斯分布，取模后幅度服从Rayleigh分布。通过大量样本（如106个）可以得到其幅度分布的直方图，并与理论瑞利分布进行对比，从而验证噪声的统计规律。

在虚警率分析中，利用极值理论：在有限样本中，噪声的最大值和次大值之间的差距可以用来估计门限。如果门限设置在最大值与次大值之间，就能控制虚警率在10-6量级。通过重复试验（如10次、100次），观察最大值、次大值和虚警率的统计规律，可以验证门限的稳定性和虚警率的分布情况。

在目标检测部分，采用CA-CFAR算法。具体做法是：将数据分组，每组长度固定（200点），在中心单元加入一个复目标信号Aejθ，其余为复高斯噪声。通过左右各取若干训练单元（如20个），估计噪声功率，并利用CFAR理论公式计算阈值常数α，得到检测门限。CUT单元的功率若超过门限，则判定为检测到目标。通过蒙特卡洛实验统计检测概率Pd，并与设定的虚警率Pfa=10-6对比，进而搜索满足Pd≥0.85的最小目标幅度。

- 运行代码及实验内容

1. 复高斯白噪声10^6个数，求模后分布图

% Distribution_of_the_Magnitude_of_Complex_Gaussian_White_Noise

clc; clear; close all;

% 固定随机数种子

rng(2);

% 生成 10^6 个复高斯白噪声

N = 1e6;

x = randn(N,1) + 1i*randn(N,1);

% 取模

r = abs(x);

% 绘制分布图（直方图）

figure;

h = histogram(r, 'Normalization', 'pdf', 'BinWidth', 0.05);

xlabel('幅度');

ylabel('概率密度');

title('复高斯白噪声取模后的分布');

hold on;

% 理论分布对比：Rayleigh 分布

sigma = 1; % randn 默认方差=1

r_vals = linspace(0,6,200);

pdf_rayleigh = (r_vals./sigma.^2).*exp(-r_vals.^2/(2*sigma.^2));

plot(r_vals, pdf_rayleigh, 'r', 'LineWidth', 2);

legend('模拟结果','Rayleigh理论分布');

% 计算直方图各 bin 的中心和最大值位置

edges = h.BinEdges;

centers = (edges(1:end-1) + edges(2:end)) / 2;

[peakVal, idxPeak] = max(h.Values);

peakX = centers(idxPeak);

peakY = peakVal;

% 在图中标注最高点坐标

plot(peakX, peakY, 'ko', 'MarkerFaceColor', 'y', 'MarkerSize', 8);

labelStr = sprintf('(%0.3f, %0.3f)', peakX, peakY);

% 将文字放在点的右上方，避免与曲线重叠

textOffsetX = 0.15; % 横向偏移

textOffsetY = 0.05 * max(h.Values); % 纵向偏移

text(peakX + textOffsetX, peakY + textOffsetY, labelStr, 'FontSize', 10, 'FontWeight', 'bold');

hold off;

首先，通过rng(2)固定随机数种子，这样每次运行都会得到相同的结果，保证可重复性。接着用randn生成10^6个复高斯白噪声样本，实部和虚部都是独立的标准正态分布。然后取模得到幅度，这一步就是把复数的大小提取出来。

在绘图部分，先用直方图展示这些幅度的分布，并且归一化成概率密度的形式。这里设置了BinWidth=0.05，让分布看起来比较平滑。接着，代码叠加了理论的Rayleigh分布曲线，把它们画在同一个图里做对比。

之后，找到直方图的最高点，也就是概率密度的峰值位置。通过h.BinEdges算出每个bin的中心，再用max(h.Values)找到最大值对应的索引。

分布图展示了大量复高斯白噪声取模后的模拟结果。

从零开始，概率密度在r=0时为零。

随着r增大，概率密度迅速上升，在某个正值附近达到峰值。

之后逐渐下降，尾部呈现指数衰减。

形状类似一个单峰的右偏曲线：左边陡峭上升，右边缓慢下降。

我在直方图上叠加了一条红色的平滑曲线，这是理论上的Rayleigh分布。它和直方图的形状非常吻合，说明模拟结果与理论模型一致。图中还用一个黄色圆点标出了直方图的最高点，并在旁边标注了坐标值(1.025,0.611)。

直方图和曲线直观地验证了复高斯白噪声取模后确实服从Rayleigh分布。

但是为什么会和Rayleigh分布的曲线重叠呢？高斯白噪声和瑞利分布又有什么紧密的关系？

这就得从数学原理入手。

复高斯白噪声通常表示为：

x=xr+ixi

其中：-xr∼N(0,σ2)-xi∼N(0,σ2)
并且xr,xi相互独立。

我们关心的是它的模：

r=|x|=xr2+xi2

1.(xr,xi)的联合概率密度函数为：

fxr,xi(u,v)=12πσ2exp​-u2+v22σ2

这是一个二维零均值、方差为σ2的高斯分布。

2.转换到极坐标

令：

u=rcosθ, v=rsinθ

则雅可比行列式为：

J=r

于是联合分布在极坐标下为：

fr,θ(r,θ)=12πσ2exp​-r22σ2⋅r

3.边缘分布（模的分布）

对角度θ积分：

fr(r)=02πfr,θ(r,θ) dθ=02π12πσ2exp​-r22σ2⋅r dθ

得到：

fr(r)=rσ2exp​-r22σ2, r≥0

这个分布正是Rayleigh分布，其概率密度函数为：

f(r;σ)=rσ2exp​-r22σ2, r≥0

因此，复高斯白噪声的模服从Rayleigh分布。

在得知复高斯白噪声的模与Rayleigh分布的关系后，我又在代码中把最大值的点标注了出来，发现其坐标为(1.025, 0.611)。我又产生了一个疑问，最高点的坐标为什么是这个呢？

复高斯白噪声取模后服从Rayleigh分布：

f(r)=rσ2exp​-r22σ2, r≥0

要找到它的最大值（峰值），我们对f(r)求导并令其为零：

ddrf(r)=1σ2exp​-r22σ21-r2σ2=0

解得：

rpeak=σ

当σ=1时，峰值位置应在：

rpeak=1

对应的概率密度值为：

f(rpeak)=1σexp​-12=e-0.5≈0.607

直方图标注的最大值坐标是：

(1.025,0.611)

这与理论值：

(1.000,0.607)

非常接近。

为什么会有微小偏差？

因为生成了106个样本，虽然很多，但仍然是有限样本量，存在统计波动。并且直方图的bin宽度设为0.05，峰值位置只能落在某个bin的中心，而不是连续的精确值。

2.

10^6个数，求模后分布图,然后找极大值,及其位置。门限在最大值与次大值之间

10次 10^6个数 10个最值，观察规律

100次 10^6个数 100个最值，观察规律

观察到这个实验其实1次10^6、10次10^6、100次10^6主体操作都是差不多的，代码能有很大的复用部分。所以为了代码的简洁，我在开头单独设了一个地方存放实验次数，这样就不用1，10，100写三个脚本了。

%% 可修改的参数

N = 1e6;           % 每次试验的样本点数

numTrials = 100;    % 设置为 1、10、100 或其他正整数（控制实验次数）

%% 预分配

maxVals = zeros(1, numTrials);

secondMaxVals = zeros(1, numTrials);

thresholds = zeros(1, numTrials);

falseAlarms = zeros(1, numTrials);

falseAlarmRates = zeros(1, numTrials);

每次试验先生成N个复高斯噪声样本并取其幅值，然后提取最大值和次大值，以两者的中点作为门限。接着统计超过门限的样本点数，计算虚警率，并将结果记录下来。经过多次试验后，程序对最大值、次大值、门限和虚警率进行均值与标准差的汇总，并绘制曲线以直观展示规律。

并且设置，如果实验次数仅为1次，就绘制该次试验最大值附近的样本。大于1次的就绘制每次试验的最大值/次大值/门限，找规律。同时，也在命令行打印每次实验的最大值、索引、虚警率（当然由于门限设为最大值与次大值之间，所以每次实验虚警率恒为10^-6），还有最大值、次大值、门限的所有实验的均值、标准差。

① 1次10^6

Trial 1/1: 最大值 = 5.184576 (索引 399290), 次大值 = 5.084631, 门限 = 5.134603, 虚警数 = 1, 虚警率 = 1.000000e-06

==== 汇总（1 次试验, 每次 N = 1000000）====

最大值均值 = 5.184576, 标准差 = 0.000000

次大值均值 = 5.084631, 标准差 = 0.000000

门限均值 = 5.134603, 标准差 = 0.000000

虚警率均值 = 1.000000e-06, 标准差 = 0.000000e+00

可以看到，最大值和次大值的差距在0.1左右，符合随机噪声的统计特性。最大值为5.184576，对应索引位置为399290。

因为总样本数是10^6，只有1个点超过门限，所以虚警率正好是1/N。这与理论预期完全一致。

最大值及其前后20点可以看到峰值点是主要的异常或误差来源，其他点虽然也有误差，但影响相对有限。

② 10次10^6

Trial 1/10: 最大值 = 5.184576 (索引 399290), 次大值 = 5.084631, 门限 = 5.134603, 虚警数 = 1, 虚警率 = 1.000000e-06

Trial 2/10: 最大值 = 5.484916 (索引 528256), 次大值 = 5.401522, 门限 = 5.443219, 虚警数 = 1, 虚警率 = 1.000000e-06

Trial 3/10: 最大值 = 5.239038 (索引 684607), 次大值 = 5.029693, 门限 = 5.134365, 虚警数 = 1, 虚警率 = 1.000000e-06

Trial 4/10: 最大值 = 5.291629 (索引 851376), 次大值 = 5.127636, 门限 = 5.209633, 虚警数 = 1, 虚警率 = 1.000000e-06

Trial 5/10: 最大值 = 5.454909 (索引 678579), 次大值 = 5.132025, 门限 = 5.293467, 虚警数 = 1, 虚警率 = 1.000000e-06

Trial 6/10: 最大值 = 5.565119 (索引 611944), 次大值 = 5.042453, 门限 = 5.303786, 虚警数 = 1, 虚警率 = 1.000000e-06

Trial 7/10: 最大值 = 5.648761 (索引 341556), 次大值 = 5.181283, 门限 = 5.415022, 虚警数 = 1, 虚警率 = 1.000000e-06

Trial 8/10: 最大值 = 5.522296 (索引 987588), 次大值 = 5.215067, 门限 = 5.368682, 虚警数 = 1, 虚警率 = 1.000000e-06

Trial 9/10: 最大值 = 5.728452 (索引 861283), 次大值 = 5.103842, 门限 = 5.416147, 虚警数 = 1, 虚警率 = 1.000000e-06

Trial 10/10: 最大值 = 5.118432 (索引 618020), 次大值 = 5.067271, 门限 = 5.092851, 虚警数 = 1, 虚警率 = 1.000000e-06

==== 汇总（10 次试验, 每次 N = 1000000）====

最大值均值 = 5.423813, 标准差 = 0.205448

次大值均值 = 5.138542, 标准差 = 0.109176

门限均值 = 5.281177, 标准差 = 0.130950

虚警率均值 = 1.000000e-06, 标准差 = 2.232128e-22

每次试验的最大值大约在 5.1 ~ 5.7 之间，均值约 5.42，标准差约 0.20。这说明在百万点复高斯噪声幅值中，极大值的波动范围有限，集中在一个稳定区间。

次大值分布：次大值基本在 5.0 ~ 5.4 之间，均值约 5.14，标准差约 0.11。相比最大值，它更集中，说明极值之外的次极值差异较小。

门限是最大值与次大值的中点，均值约 5.28，标准差约 0.13。门限始终落在最大值和次大值之间，且波动幅度比最大值小。

每次试验虚警数都为 1，虚警率固定在10^-6。这是因为门限设置在最大值和次大值之间，只有最大值超过门限，因此虚警数恒为 1。标准差几乎为零，说明虚警率完全由算法逻辑决定，而不是随机波动。

③ 100次10^6

Trial 93/100: 最大值 = 5.721347 (索引 322274), 次大值 = 5.513623, 门限 = 5.617485, 虚警数 = 1, 虚警率 = 1.000000e-06

Trial 94/100: 最大值 = 5.424143 (索引 842569), 次大值 = 5.269816, 门限 = 5.346979, 虚警数 = 1, 虚警率 = 1.000000e-06

Trial 95/100: 最大值 = 5.052034 (索引 859553), 次大值 = 4.961080, 门限 = 5.006557, 虚警数 = 1, 虚警率 = 1.000000e-06

Trial 96/100: 最大值 = 5.203685 (索引 630859), 次大值 = 4.973644, 门限 = 5.088664, 虚警数 = 1, 虚警率 = 1.000000e-06

Trial 97/100: 最大值 = 5.092100 (索引 486493), 次大值 = 4.942982, 门限 = 5.017541, 虚警数 = 1, 虚警率 = 1.000000e-06

Trial 98/100: 最大值 = 5.159072 (索引 506456), 次大值 = 5.141347, 门限 = 5.150210, 虚警数 = 1, 虚警率 = 1.000000e-06

Trial 99/100: 最大值 = 5.299969 (索引 301158), 次大值 = 5.258336, 门限 = 5.279153, 虚警数 = 1, 虚警率 = 1.000000e-06

Trial 100/100: 最大值 = 5.249287 (索引 171280), 次大值 = 5.145227, 门限 = 5.197257, 虚警数 = 1, 虚警率 = 1.000000e-06

==== 汇总（100 次试验, 每次 N = 1000000）====

最大值均值 = 5.383842, 标准差 = 0.259652

次大值均值 = 5.164239, 标准差 = 0.156240

门限均值 = 5.274040, 标准差 = 0.186292

虚警率均值 = 1.000000e-06, 标准差 = 4.256501e-22

这次把实验次数增加到100，可以看到一些新的特点。最大值的标准差从之前的约0.20增加到0.26，次大值的标准差也从0.11增加到0.16，门限的标准差从0.13增加到0.19。说明随着试验次数增多，极值的波动范围被更完整地采样出来，分布的离散性更明显。虚警率仍然严格保持在10^−6，标准差依旧接近零。

增加实验次数后，结果更能反映极值统计的真实分布，最大值和次大值的波动范围更宽，均值有轻微调整，但整体规律保持一致。换句话说，试验次数越多，统计结果越接近理论分布，差异主要体现在标准差的扩大和均值的微调。

3. CFAR 200点 复信号A⋅ejθ+复噪声 检测概率>=85%，且虚警率小于10^(-6),目标幅度是多少。做10^6/200=5000次。

代码先统一设置总样本数与分组长度、训练单元数与虚警率。

N = 1e6;                 % 总样本数

groupLen = 200;          % 每组长度

numGroups = N / groupLen; % 应为 5000

if mod(numGroups,1) ~= 0

error('N must be divisible by groupLength.');

end

% CFAR 训练单元设置

numTrainLeft = 10;       % 左侧训练单元数

numTrainRight = 10;      % 右侧训练单元数

numTrain = numTrainLeft + numTrainRight; % 总训练单元数 (应为20)

% CFAR 虚警率（每个 CUT 的目标误警概率）

Pfa_desired = 1e-6;      % 可调整（默认 1e-6)

% 目标幅度设置

A_fixed = 5;           % 如果不自动搜索，直接使用此 A

并采用了CA-CFAR算法，左右各取10个训练单元，总共20个；阈值因子alpha由理论公式计算，保证在给定虚警率Pfa下检测门限合理。这样做的好处是噪声功率可能随时间或空间变化，直接用周围单元估计噪声能自适应调整门限，从而保持恒定的虚警率。

numTrain   = numTrainLeft + numTrainRight;

alpha      = numTrain * (Pfa_desired^(-1/numTrain) - 1);

centerIdx  = ceil(groupLen/2);

% 噪声 + 目标

w = (randn(1, groupLen) + 1i*randn(1, groupLen)) / sqrt(2);

theta = 2*pi*rand();

w(centerIdx) = w(centerIdx) + A*exp(1i*theta);

% 训练单元索引

idxLeft  = (centerIdx - numTrainLeft):(centerIdx - 1);

idxRight = (centerIdx + 1):(centerIdx + numTrainRight);

idxLeft  = idxLeft(idxLeft >= 1 & idxLeft <= groupLen);

idxRight = idxRight(idxRight >= 1 & idxRight <= groupLen);

trainingIdx = [idxLeft, idxRight];

% 噪声估计与判决

P_avg     = mean(abs(w(trainingIdx)).^2);

threshold = alpha * P_avg;

CUT_power = abs(w(centerIdx))^2;

isDetect  = (CUT_power > threshold);

run_cfar_once(A,…)：对每组生成复高斯噪声，CUT位置叠加幅度为A的随机相位复目标，选取左右训练单元计算平均功率P_avg，阈值为alpha*P_avg，比较CUT功率得到检出并统计Pd；函数可选保存一个随机组的样本与判决数据作为示例，确保绘图来自真实统计试验。固定A进行一次完整蒙特卡洛以得到实际Pd并同步保存示例。最后随机挑选5000次实验中的一次，绘图，分别展示幅值域和功率域，标出待检单元CUT，就是每组样本中要进行检测的那个点——这里放在索引100的位置，并用红色竖线标出，训练单元与阈值，便于直观验证检测逻辑。额外细节包括中心CUT索引、边界训练单元保护、随机种子控制重现性、进度与日志输出，以及以功率域检测并在幅值图中用sqrt(threshold)对应阈值线可视化。

· 但我又发现，其实给定Pd>=85%，那么A其实是能算出一个大概的范围的。

检测单元含目标：x=Aejθ+n，其中n为复高斯白噪声。检测统计的幅度为Rician分布。若噪声每维方差为σ2，则等效噪声功率为2σ2。常用线性信噪比

SNR=A22σ2.

在Pfa=10-6的虚警率约束下，经典雷达检测结果表明要实现Pd≈0.85∼0.90往往需要约12–13dB的SNR；文献在Pfa=10-6,Pd=90%条件下给出所需SNR≈12.8dB的量级。代入上式可得到目标幅度的理论量级：

SNRlin=1012.8/10≈19.05, A=σ2 SNRlin≈σ⋅6.17.

所以在CFAR设置与Pfa=10-6的约束下，理论上A的量级约为6.2 σ左右可达到约85–90%的检测概率。若严格锁定Pd≥85%，预计A≈(5.7∼6.1) σ。

也就是说，我们不用自己一个一个手动修改A值观察Pd是否达到了85%，这样不仅麻烦，重复无意义操作，还不精准。所以我直接给程序一个大概的A的范围，然后用二分法查找刚好使Pd>85%的那个A值，这就是实验最后要的A。

iter = 0;

while (Amax - Amin) > tolA && iter < max_search_iter

A_mid = (Amin + Amax) / 2;

Pd_mid = run_cfar_once(A_mid, numGroups, groupLen, numTrainLeft, numTrainRight, alpha, showProgress, false);

if verbose

fprintf('iter %d: A_mid = %.6f, Pd = %.4f\n', iter, A_mid, Pd_mid);

end

if Pd_mid >= Pd_target

Amax = A_mid; % 可接受，尝试更小的 A

else

Amin = A_mid; % 不足，增大 A

end

iter = iter + 1;

end

A_found = Amax;

% 最后一次用于报告 Pd 并保存示例（saveExample = true）

[Pd_found, example] = run_cfar_once(A_found, numGroups, groupLen, numTrainLeft, numTrainRight, alpha, showProgress, true);

fprintf('\n搜索完成：找到近似最小 A = %.6f 使 Pd >= %.2f，实际 Pd = %.4f\n', A_found, Pd_target, Pd_found);

else

A_found = A_fixed;

[Pd_found, example] = run_cfar_once(A_found, numGroups, groupLen, numTrainLeft, numTrainRight, alpha, showProgress, true);

fprintf('使用固定 A = %.6f，测得 Pd = %.4f\n', A_found, Pd_found);

使用了自动查找后，脚本在2s内就找到了比较精准的幅度A。

processed 4500/5000 groups

processed 5000/5000 groups

搜索完成：找到近似最小 A = 5.266113 使 Pd >= 0.85，实际 Pd = 0.8590

图中展示了其中一次典型的CFAR检测结果。上半部分以幅度为纵轴，所有样本的幅值以蓝色圆点标出，中心位置的第100个样本用红色竖线强调，幅度明显高于周围噪声。黑色虚线代表由训练单元平均功率计算出的阈值，位置低于该目标幅值，说明在这一组数据中目标被成功判出。下半部分以功率为纵轴，蓝色曲线描绘了各样本的功率分布，绿色标记突出显示了用于估计背景的训练单元，红色虚线表示功率阈值。第100个样本（也就是目标信号）的功率峰值远高于阈值，形成清晰的峰值。

那么我们把A改小，<5.266113，比如设为4，关闭自动计算功能，autoFindA = false。

可以看到，虽然A=4已经放大很多了，并且比5.266就小了一点，但Pd检测概率只有0.3338，远小于要求的85%。

再把A改大，>5.266113，比如设为6，关闭自动计算功能，autoFindA = false。

可以看到这时Pd检测概率已经达到了0.9656，远超85%。

若将A改为8及以上，Pd检测概率就已经达到了100%，也就是完全能检测正确了。

### 实验收获和体会

这次实验让我对复高斯白噪声和Rayleigh分布的关系有了更直观的认识。以前在书本上看到公式时，总觉得只是推导上的结果，但当我真正用代码生成百万级的噪声样本并画出直方图，再和理论曲线对比时，那种几乎重合的感觉让我很震撼。尤其是峰值位置和理论值的差距只有很小的一点，我第一次体会到“理论和实验吻合”不是一句空话，而是可以在数据里清晰看到的。通过多次实验，我也发现极值的波动范围并不是随意的，而是有一定规律，最大值和次大值之间的差距大概在0.1左右，这让我理解了为什么门限可以设在两者之间来保证虚警率在10^-6的量级。

CFAR检测的目标幅度搜索是我觉得最有挑战性也最有收获的部分。一开始我还想着手动修改A值来试检测概率，后来发现既麻烦又不精准，改用二分法后，短短2秒就找到了满足要求的最小A值（5.266左右），这让我明白解决问题要找对方法，不能蛮干。更关键的是，先通过理论估算出SNR范围（12-13dB），再确定A的大致量级（6.2σ左右），再用蒙特卡洛实验验证，这种“先理论预判再实践验证”的思路特别实用，让后续的搜索有了明确方向，不会盲目尝试。另外，理解了CFAR算法中“用周围训练单元估计噪声功率”的逻辑后，我才明白为什么自适应门限比固定门限更稳定——毕竟实际场景中噪声不会一成不变，这种贴合实际的设计思路也让我对“恒虚警检测”的意义有了更深的理解。

整个实验过程中，我最大的收获是把理论和实践结合起来的体验。推导公式时觉得抽象，但在代码和数据里看到它们的体现，就会觉得这些知识是有用的、能落地的。同时也让我意识到，实验设计里很多细节，比如随机种子的固定、训练单元的选择、样本数量的大小，都会直接影响结果的稳定性和可信度。做完实验，我对信号检测的统计规律和CFAR算法的意义有了更深的理解，也更清楚为什么在工程应用里必须考虑虚警率和检测概率的平衡。