本科生实验报告

课程名称：           高级数字信号处理

实验名称：          DFT实验原理及验证

| 任课教师： | 田黎育 |  |  | 实验教师： |  | 田黎育 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验日期： | 2025年 9月 10日 |  |  | 实验地点： |  |  |
| 实验类型： | 原理验证 综合设计 自主创新 |  |  |  |  |  |
| 学生姓名： | 闫子易 | 班级： | 13212302 |  | 学号： | 1120230621 |
| 学 院： | 集成电路与电子学院 |  |  | 专 业： |  | 电子科学与技术 |
| 组 号： |  | 同组同学： |  |  |  |  |
| 成 绩： |  |  |  |  |  |  |

实验一、二、三 实数复数信号的离散傅里叶变换

- 实验目的

1. 实数信号

N=8

Fre=1

手算第1，2，3点，这里1、2、3点指X[0],X[1],X[2]，下面的题以此类推，第一个点是X[0]

画复数平面图

2. 实数信号

N=8

Fre=2，加初相45°

手算第2，3，4点

画复数平面图

3. 复数信号DFT

N=8

Fre=3，

手算第2，3，4点

实数与复数信号离散傅里叶变换（DFT）实验的目的为：理解DFT的基本定义与物理意义，明确信号点数N=8、频率Fre（1、2、3）、初相（45°）及信号类型（无初相实数、含初相实数、复数）对DFT结果的影响逻辑；掌握不同类型信号DFT的手工计算方法，能准确求解特定频率点（如无初相实数信号的X[0]、X[1]、X[2]，含45°初相实数信号的X[1]、X[2]、X[3]，复数信号的X[1]、X[2]、X[3]）的实部与虚部；学会将DFT复数结果转化为复数平面图，通过图形直观理解频谱分布及初相对相位偏移的作用；区分实数信号（含无初相、有初相）与复数信号的DFT差异，验证实数信号DFT的共轭对称性，认识复数信号DFT无共轭对称的特征及独立表征正负频率分量的优势；建立时域信号参数（频率、初相、信号类型）与频域DFT结果的对应关系，对比不同信号的频谱特征，为后续复杂信号的DFT分析奠定理论与实践基础。

二、实验原理

傅里叶变换（Fourier transform）是一种线性的积分变换，就是一种从时间到频率的变化或其相互转化。

连续周期信号（Periodic Continuous）：

x(t)=k=-∞∞ckejkw0tck=1T0T0x(t)e-jkw0tdt

连续非周期信号（Non-periodic Continuous）：

x(t)=12π-∞+∞X(ω)ejwtdwX(w)=-∞+∞x(t)e-jwtdt

离散周期信号（Periodic Discrete）：

x[n]=k=<N>ckejk2πNnck=1Nn=<N>x[n]e-jk2πNn

离散非周期信号(Non- periodic Discrete)：

x[n]=12π2πX(Ω)ejΩndΩX(Ω)=k=-∞+∞x[n]e-jΩn

其中，我们研究的数字信号，周期离散信号的傅里叶变换

Discrete Fourier Series

Discrete Fourier Transform

X[k]=n=0N-1x[n]e-j⋅2πN⋅k⋅nx[n]=1Nk=0N-1X(k)ej⋅2πN⋅k⋅n

其中，T1为信号时间，N为信号采样数，Ts为信号采样间隔时间，f1为频率间隔。这样就能很清晰的看到，变换后的坐标轴都是f1的整数倍。​由时域采样间隔Ts，确定频域重复周期fs，而df→f1=fs/N，即确定了频域的横轴坐标。

这个变换可以写成矩阵形式，如下所示：

DFT：

IDFT：

其中，W=e-j(2πN)

这是一个N*N方阵，矩阵的基本元素由W=e-j(2πN)来构成，每个位置元素aij=Wi-1*j-1=e-j⋅2πi-1j-1N。即矩阵元素的索引是从自然数1开始的，但指数运算需要从0开始。

这个矩阵是主对角对称矩阵。即

WT=W

WTW=NI

DFT 矩阵有以下性质：

- 线性变换

- 满秩矩阵（每一行一列不能由其他行、列线性表出）信息不丢失

- 特殊结构 范德蒙矩阵  DFT → FFT

- 正交性

相位校正 →SNR上升

信号连续 → 离散          t →nΔT 1/Δt=f

DFT（离散傅里叶变换）矩阵有多个关键性质。首先，它具有线性变换特性，能够遵循线性叠加原理

DFT（离散傅里叶变换）矩阵是连接离散时域与频域的核心工具，核心性质支撑其在信号处理中的关键应用。它具备线性变换特性，可依线性叠加原理将时域信号映射至频域，为信号分析奠基；同时是满秩矩阵，任意行、列无法由其他行、列线性表出，能确保信号转换无信息丢失，保障逆变换可行性。

其范德蒙矩阵特殊结构让FFT（快速傅里叶变换）得以通过分治策略优化计算，将DFT原本O(N²)的复杂度降至O(NlogN)，实现大规模信号高效处理。此外，DFT矩阵的正交性不仅简化逆变换求解（逆矩阵可通过转置或共轭转置获取），还能助力信号相位校正，修正传输或处理中的相位偏差，有效提升信噪比SNR。

实际应用中，连续时间信号（t）需经采样变为离散序列（nΔT，ΔT为采样间隔）。

w0=2πf0

Acos(2πf0t+φ0)

↓

nΔt→nf3

x[n]=A0cos(2πf0⋅nfs)

Exp:

f0=125Hz → 周期 T=8ms

fs=1kHz→ 周期 Ts=1ms

持续时间8ms，采样一个周期8个点

实验四 matlab实现DFT

一、 实验目的

（1）用m语言写循环实现DFT

（2）用矩阵实现DFT，以及IDFT，验证两个线性变换的矩阵的乘积为单位矩阵；

（3）用程序验证1-3手算的结果

本次实验旨在通过MATLAB软件开展与离散傅里叶变换（DFT）相关的实践操作，具体包括用M语言编写循环语句实现DFT，采用矩阵形式实现DFT与离散傅里叶逆变换（IDFT）并验证这两个线性变换对应的矩阵乘积为单位矩阵，同时利用编写的程序对1-3项内容的手算结果进行验证，以此全面掌握DFT的不同实现方法及相关性质验证过程。

实验五 数字fre=1.2观察频谱泄露

1. 实数信号，N=8 ，Fre=1，求第1，2，3点，这里1、2、3点指X[0],X[1],X[2]

实验六 噪声 中心极限定理

实验七 DFT+Noise

固定噪声

（1）手算，仅噪声DFT

（2）信号加噪声DFT，对比信号的DFT和噪声的DFT

（3）噪声增大，再N增大--》噪声中提取信号信息的概念

本科生实验报告

课程名称：           高级数字信号处理

实验名称：      协方差矩阵、相关系数矩阵实验

| 任课教师： | 田黎育 |  |  | 实验教师： |  | 田黎育 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验日期： | 2025年 9月 22日 |  |  | 实验地点： |  |  |
| 实验类型： | 原理验证 综合设计 自主创新 |  |  |  |  |  |
| 学生姓名： | 闫子易 | 班级： | 13212302 |  | 学号： | 1120230621 |
| 学 院： | 集成电路与电子学院 |  |  | 专 业： |  | 电子科学与技术 |
| 组 号： |  | 同组同学： |  |  |  |  |
| 成 绩： |  |  |  |  |  |  |

- 实验目的

1. 随着r增大或N增大，观察协方差矩阵和相关系数矩阵的变化

2. 原来X服从标准正态分布，现在改为均值为1，方差为4的正态分布，然后再看协方差矩阵的变化、相关系数矩阵的变化

3. 自己写Matlab程序函数，实现计算两个随机变量的协方差矩阵和相关系数矩阵

4. X服从标准正态分布，Y=X2，求X,Y的相关系数矩阵

- 实验原理

协方差（Covariance）定义为：

&cov(X,Y)=E[(X-μX)(Y-μY)]&  =-∞∞-∞∞(x-μX)(y-μY)dFXY(x,y).

Cov(X,X)=Var(X)

协方差是对X与Y之间联动关系的一种测度，即测量X与Y的同步性。当X与Y同时出现较大值或者较小值时，COV>0，二者正相关。若X出现较大值时Y出现较小值，COV<0，二者负相关。该相关关系并不意味着因果关系

计算方式：

&cov(X,Y)=E[(X-μX)(Y-μY)]&  =E(XY-XμY-μXY+μXμY)&  =E(XY)-μXμY

E为期望算子，μ为总体平均值。

从该式中我们可以发现，COV的大小与X、Y的大小有关。为了无量纲化，要对其进行标准化。就有了相关系数的概念。

相关系数（Correlation Coefficient）定义为：

ρXY=cov(X,Y)σXσY

就是协方差除了XY各自的标准差，这样才能刻画XY之间联动性的强弱。

这里需要注意，相关系数应该叫线性相关系数，它只能反映出线性关系。

为何只能是线性关系的测度？

证明：

给出一个线性函数，Y=a+bX(b≠0,X的方差存在）

&cov(X,Y)=E[(X-μX)(Y-μY)]&  =E[(X-μX)(a+bX-a-bμX)]&  =bE(X-μX)2&  =bσX2

则，

ρXY&=cov(X,Y)σXσY&=bσX2|b|σX2&=b|b|&=1,b>0-1,b<0

所以，当X与Y完全线性的时候，总有相关系数为1或者为-1.

扩展到一般线性模型：Y=a+bX+ϵ

其中，ϵ满足Eε=0,var(ϵ)=σ2

同理可证，

ρXY=covX,YσXσY

=bb2+σε2/σX2

这里，相关系数与1之间的偏离程度就逐σϵ2/σX2的影响。

因此，其测度的只是一种线性关系，并且绝对值不会超过1。

协方差矩阵

方差是表征单个随机变量 ​†X 的离散程度，某长度为n的随机变量 X 的方差为：

σXX2=E[(X-E[X])2]

协方差是表征两个随机变量 Xi 和 Xj 之间的相似程度。

σXi,Xj2=E[(Xi-E[Xi])Xj-E[Xj]]

当有多个随机变量 X1,X2,…Xn 时，可以使用协方差矩阵来衡量这些随机变量两两之间的相似程度，得到一个 n×n 的对称矩阵。协方差矩阵第i行，第 j 列的元素为：

Cij=σXi,Xj2

实际计算时考虑将多个随机变量放在一个矩阵 X∈Rn×n 中，每一列是一个随机变量，每一行是一个样本，那么协方差矩阵的矩阵计算形式就是

Cov=E[(X-EX)T(X-EX)]

其中， EX=E[X]∈R1×n ，也即将矩阵 X 所有的行加起来除以行数。

相关系数矩阵

相关系数（Pearson product- moment correlation coefficient）是统计学家Pearson提出的用于统计两个随机变量之间线性相关程度的统计量。其定义为：两个变量之间的皮尔逊相关系数的平均值。

ρXi, Xj=σXi, XjσXi, XiσXj, Xj

和协方差矩阵类似，相关系数矩阵的每一个元素都是相关系数。不同于协方差矩阵，相关系数矩阵的每一个元素都在[- 1,1]之间

相关系数也可以看成协方差：一种剔除了两个变量量纲影响、标准化后的特殊协方差，它消除了两个变量变化幅度的影响，而只是单纯反应两个变量每单位变化时的相似程度。

协方差矩阵和相关系数矩阵之间的数学关系

这里，我们设

P : correlation matrix Σ : covariance matrix V : diagonal variance matrix

上式中的矩阵 V 是包含了每一个attribute的方差的对角矩阵*。

V=diag([σX1X12,σX2X22,…,σXnXn2])

那么，相关矩阵 P 和协方差矩阵 Σ 的关系如下：

V-1/2ΣV-1/2=PΣ=V1/2PV1/2

本科生实验报告

课程名称：           高级数字信号处理

实验名称：             功率谱实验

| 任课教师： | 田黎育 |  |  | 实验教师： |  | 田黎育 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验日期： | 2025年 9月 29日 |  |  | 实验地点： |  |  |
| 实验类型： | 原理验证 综合设计 自主创新 |  |  |  |  |  |
| 学生姓名： | 闫子易 | 班级： | 13212302 |  | 学号： | 1120230621 |
| 学 院： | 集成电路与电子学院 |  |  | 专 业： |  | 电子科学与技术 |
| 组 号： |  | 同组同学： |  |  |  |  |
| 成 绩： |  |  |  |  |  |  |

- 实验目的

① 理解自相关函数的估计、运算与卷积的联系与区别

② 对比两种求功率谱的方法，如运算时间、性能

- 实验原理

经典功率谱估计采用的是传统傅里叶变换分析方法（又称线性谱估计），主要分为自相关法（间接法）和周期图法（直接法）两种。自相关法在1985年提出，先估计自相关函数，再计算功率谱。周期图法直接对观测数据进行快速傅里叶变换，得到功率谱。优点是可以直接FFT快速计算，所以应用比较广泛。
    经典谱估计优点是计算效率高，缺点是频率分辨率低，常用于频率分辨率要求不高的场合。

周期图法（直接法）

周期图法就是把N点观测数据看做能量有限的信号，直接对其进行傅里叶变换，然后取其模值的平法，并除以N，得到观测数据真实的功率谱的估计。

由于随机过程u(n)的N个观测值uN(n)是确定信号，对其进行傅里叶变换，得

UN(ω)=n=0N-1uN(n)e-jωn

根据帕塞瓦尔定理，上式的模的平方是确定信号uN(n)的能量谱，对能量谱除以持续时间N，其结果应是uN(n)的功率谱估计，将其作为随机过程u(n)的功率谱的估计，表示为

SPER(ω)=1N|UN(ω)|2

该方法称为功率谱估计的周期图法(periodogram)。因为这种功率谱估计方法是直接通过观测数据的傅里叶变换求得的，称之为直接法。

（1）周期图法是功率谱的有偏估计。产生偏移的原因一方面是局部平均中主瓣的模糊租用，模糊的结果使谱估计的分辨率下降；另一方面是由于旁瓣的泄露。
（2）频率分辨率低。原因是傅里叶变换域是无限长的，而观测数据是有限长的，相当于将信号在时域添加了矩形窗，在频域真正功率谱卷积一个抽样函数sinc。

接下来验证一下周期图法不满足无偏性

EIN(w)=E1NXNejw2=E[1NXN(ejw)XN*(ejw)] 写为共轭式方便分析=1NE[n=0N-1x(n)e-jwnk=0N-1x(k)ejwk]=1NE[n=-∞∞d(n)x(n)e-jwnk=-∞∞d(k)x(k)ejwk] d(⋅)为一个矩形窗=1NE[n​k​d(n)d(k)x(n)x(k)e-jw(n-k)]

d(n)=1,  0≤n≤N-10,  else

令m=n-k，则上式可变为

E[IN(w)]=m​1NRdd(m)Rxx(m)e-jwm

我们知道x(n)的功率谱是对Rxx(m)做傅里叶变换

Pxx(w)=m​Rxx(m)e-jwm

很显然E[IN(w)]多了一项1NRdd(m)，且这一项不为1，所以

Pxx(w)=EIN(w)≠Pxx(w)

实际上这个1NRdd(m)也是有物理意义的，不妨令qN(m)=1NRdd(m)，则

qN(m)=1NRdd(m)=1N[d(m)*d(-m)] 门函数的卷积=1-|m|N, |m|≤N-10, else

qN(m)实际上是一个三角窗，也就是说，用周期图法估计功率谱相当于在时域上给自相关函数加上了一个三角窗后再做傅里叶变换得到估计的功率谱。

自相关函数法（间接法）

一、时域自相关函数 (Autocorrelation Function)

- 数学定义

对于能量信号（总能量有限，比如一个有限的时间序列），自相关函数定义为：

Rxx(τ)=-∞∞x(t)⋅x*(t+τ)dt

其中， τ 是时间延迟（Time Lag），* 表示取复共轭。

对于功率有限的随机过程（总能量无限，但平均功率有限，如噪声），我们无法用单一实现的积分来定义，必须使用统计平均（期望值）。对于一个宽平稳随机过程，其自相关函数定义为：

Rxx(τ)=Ex(t)⋅x*(t+τ)

宽平稳意味着信号的统计特性（如均值、方差）不随时间平移而变化，因此 Rxx(τ) 只与时间差 τ 有关，与绝对时间 t 无关。

· 自相关函数的重要性质

- 共轭对称性： Rxx(τ)=Rxx*(-τ) 。对于实信号，它是偶函数： Rxx(τ)=Rxx(-τ) 。

- 最大值在原点: Rxx(τ)≤Rxx(0) 。在 τ=0 时, 自相关函数取得最大值。

- Rxx(0) 的物理意义：

- 对于能量信号， Rxx(0)=∫|x(t)|2dt ，就是信号的总能量。

- 对于功率信号， Rxx(0)=E[|x(t)|2] ，就是信号的平均功率。

4. 周期性：如果信号是周期性的，其自相关函数也将保持同样的周期性。
5. 衰减性：对于随机信号，通常 |τ| 越大，相关性越弱，即 lim|τ|→∞Rxx(τ)=μx2 （ μx 是信号的均值）。如果均值为0，则自相关函数完全衰减到0。

二、连续信号的维纳辛钦定理

对于宽平稳随机过程，功率谱密度是自相关函数的傅里叶变换+：

Sxx(f)=-∞∞Rxx(τ)e-j2πfτdτ

详细推导

步骤1：截断信号的功率谱

考虑截断信号 xT(t)=x(t)⋅rect(t/T) ，其傅里叶变换为：

XT(f)=-T/2T/2x(t)e-j2πftdt

截断信号的功率谱估计为：

ST(f)=1T|XT(f)|2

步骤2：展开功率谱表达式

ST(f)=1T-T/2T/2-T/2T/2x(t)x*(s)e-j2πf(t-s)dtds

令 τ=t-s ，则 t=s+τ ，雅可比行列式为1：

⋅τ∈[-T,T]⋅s∈[-T/2,T/2]⋅t=s+τ∈[-T/2,T/2]⇒s∈[-T/2-τ,T/2-τ]

所以s的实际范围是这两个区间的交集。

求交集

交集区间的左端点： max(-T/2,-T/2-τ)

交集区间的右端点： min(T/2,T/2-τ)

对于全部 τ∈[-T,T] ，这个交集区间的长度是 T-|τ| 。

由于区间长度是 T-|τ| ，对于全部 τ∈[-T,T] ，中心点均为 -τ/2 ，所以：

s∈-τ2-T-|τ|2,-τ2+T-|τ|2

简化后：

s∈-T+τ-|τ|2,T-τ-|τ|2

原始积分为：

令 s'=s+τ2 ，则 s=s'-τ2 。代入 s=s'-τ2 ：

- 积分限变为: s'∈-T-|τ|2,T-|τ|2
被积函数： x(s'+τ2)x*(s'-τ2)

此时积分形式变为

ST(f)=1T-TT-T-|r|2T-|r|2x(s'+τ2)x*(s'-τ2)dse-j2πfτdτ

步骤3：取数学期望和极限

E[ST(f)]=-TT1T-T-|τ|2T-|τ|2E[x(s'+τ2)x*(s'-τ2)]dse-j2πfτdτ

由于宽平稳性， E[x(s'+τ2)x*(s'-τ2)]=Rxx(τ) 与 s' 无关。因此积分简化为：

E[ST(f)]=-TT1-|τ|TRxx(τ)e-j2πfτdτ

取极限 T→∞

Sxx(f)=limT→∞E[ST(f)]=-∞∞Rxx(τ)e-j2πfτdτ

证毕。

逆关系

由傅里叶逆变换可得：

Rxx(τ)=-∞∞Sxx(f)ej2πfτdf

特别地，当 τ=0 时：

Rxx(0)=E[|x(t)|2]=-∞∞Sxx(f)df

这表示总功率等于功率谱密度在全频域的积分。

三、有限长度离散信号的维纳辛钦定理

信号定义

- 有限长信号: x[n],n=0,1,…,N-1

- 采样间隔：∆t=1/fS

- 信号时长：T=N∆t

自相关函数（有偏估计）

Rxx[m]=1Nn=max(0,-m)min⁡(N-1,N-1-m)x[n]x*[n+m]

对于 |m|≥N,Rxx[m]=0

功率谱密度（周期图法）（对PSD进行频域积分而非求和可以得到信号功率）

PSD[k]=1N⋅fsn=0N-1x[n]e-j2πNkn2=1N⋅fs|X[k]|2

维纳辛钦定理指出：

功率谱密度（PSD）是自相关函数的傅里叶变换。

对于长度为 N 的离散信号 x[n] ，定理表示为：

PSD[k]=DFT(Rxx)

1N⋅fsn=0N-1x[n]e-j2πNkn2=m=-(N-1)N-1Rxx[m]e-j2πNkm

自相关与卷积

自相关的直观含义就是：把一个信号平移一段距离，跟原来有多相似。

于是就有了自相关的定义：

R(τ)=-∞∞x(t)x(t-τ)dt

它代表了“移、乘、积”这三步操作。

如果只谈自相关，其实到此就可以结束了。

卷积跟自相关的定义很相似，包含了“卷、移、乘、积”四步操作：

(x*y)(τ)=-∞∞x(t)y(τ-t)dt

左边有时也写作 x(t)*y(t) ，表示这个函数是由 ×(t) 和y(t)卷积而得的，但它的自变量是 τ 。

我们发现卷积比自相关多了一步“卷”的操作，也就是自相关时要对信号进行时间反转（翻转）再卷积，为了去掉这个多余的操作，我们先把原信号自己卷一下，就可以抵消掉卷积中的“卷”操作了。这就是自相关与卷积的关系：

R(τ)=x(t)*x(-t)

对于确定性信号，无统计平均含义，其卷积和自相关存在如下关系：

1. 连续信号

Rf(τ)=f(τ)*f(-τ)

2. 离散序列

Rh(m)=h(m)*h(-m)

现证明如下：

1. 连续信号

·卷积

f(t)*f(t)=-∞∞f(τ)f(t-τ)dτ

f(t)*f(-t)&=-∞∞f(τ)f(-(t-τ))dτ=-∞∞fτfτ-tdτ=-∞∞f(τ-t)f(τ)dτ&

f(τ)*f(-τ)=-∞∞f(t-τ)f(t)dt

·自相关

Rf(τ)=-∞∞f(t)f(t-τ)dt

由此可得， Rf(τ)=f(τ)*f(-τ)

2. 离散序列

·卷积

h(n)*h(n)=m=-∞∞h(m)h(n-m)

hn*h-n=m=-∞∞h-mhn-m

=m=-∞∞hmhn+m

h(m)*h(-m)=n=-∞∞h(n)h(n+m)

自相关

Rh(m)=n=-∞∞h(n)h(n+m)

由此可得， Rh(m)=h(m)*h(-m)

那么自相关与卷积有什么区别呢？

自相关函数与“信号自己和自己卷积”的关键区别在于：自相关需要对信号进行时间反转，而直接卷积没有反转。这一差别导致自相关函数总是偶函数，与功率谱密度直接相关，而自卷积则更多体现信号形状的“扩展”。

(x*y)[n]=k=-∞+∞x[k] y[n-k]

Rxx[m]=n=-∞+∞x[n] x[n+m]

注意，这里自相关没有时间反转。

| 特性 | 自相关 Rxx(τ) | 自己与自己卷积 (x*x)(t) |
| --- | --- | --- |
| 是否翻转 | 有：x(-t) | 无 |
| 对称性 | 总是偶函数：Rxx(τ)=Rxx(-τ) | 不一定对称 |
| 物理意义 | 衡量信号在不同延迟下的相似性 | 信号能量在时间上的“扩展” |
| 频域意义 | 傅里叶变换 = 功率谱密度（Wiener–Khinchin 定理） | 傅里叶变换 = 频谱的平方（X(f)2），包含相位信息 |
| 典型结果 | 峰值在 τ=0，值等于信号能量 | 峰值位置与信号形状相关，不一定在 t=0 |

此外，还有四种常见的改进周期图法。周期图法相当于一个矩形窗对时域信号的加窗，然后分辨率大约于数据长度N成反比。

平均周期图法

对一个随机变量观测时，得到L组独立数据，每组数据长为M，对每一组求PSD，之后将L个均值加起来求平均。这样得到的均值，其方差是原来的1/L。
    平均周期图法仍然是有偏估计，偏移和每组数据长度M有关。由于每段FFT的长度变为M，分辨率更低（Fs/M），因此，平均周期图法以分辨率的降低换区了估计方差的减少。

窗函数法

窗函数法是将长度为N的观测数据乘以同一长度的数据窗w，数据加窗后，谱估计值的数学期望等于真实谱值与窗谱函数的平方卷积，因而是有偏估计。
质量分析：
    选择低旁瓣的数据窗可使得杂散响应减少，但旁瓣的降低必然使得主瓣加宽，从而降低分辨率。
    数据加窗后，谱估计值的方差>=谱估计值的平方，且不随数据长度增大而减少。
数据加窗可以降低谱估计值的旁瓣，但是降低了谱估计的分辨率。

修正的周期图平均法

又叫Bartlett法，首先把长度为N的数据分成L段，每段数据长为M，则N=LM。然后把窗函数w加到每段数据上，求出每段的周期图，之后对每段周期图进行评价。
质量分析：
    Bartlett法在计算周期图前，先对各数据段加窗，是平均周期图法的估计方差减少，但是分辨率降低。

加权交叠平均法

又称Welch法。对Bartlett法的改进。首先，分段时相邻两段可以重叠，其次，窗函数使用汉宁窗或汉明窗，通过改进，达到进一步减小方差的目的。

本科生实验报告

课程名称：           高级数字信号处理

实验名称：    匹配滤波器与脉冲压缩技术实验

| 任课教师： | 田黎育 |  |  | 实验教师： |  | 田黎育 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验日期： | 2025年 10月 20日 |  |  | 实验地点： |  |  |
| 实验类型： | 原理验证 综合设计 自主创新 |  |  |  |  |  |
| 学生姓名： | 闫子易 | 班级： | 13212302 |  | 学号： | 1120230621 |
| 学 院： | 集成电路与电子学院 |  |  | 专 业： |  | 电子科学与技术 |
| 组 号： |  | 同组同学： |  |  |  |  |
| 成 绩： |  |  |  |  |  |  |

实验一

- 实验目的

方波（10点，20、40、自定）信号经过匹配滤波器后的变形

- 实验原理

匹配滤波器是在存在加性随机噪声的已知信号中使信噪比(SNR)最大化的最佳线性滤波器。匹配滤波器通常用于信号检测，将已知信号或模板与未知信号相关联，以检测未知信号中模板的存在。这相当于将未知信号与模板的共轭时间反转版本进行卷积。

雷达的问题是，在实际应用中，接收到的信号和模板都是未知的。许多回波信号被多普勒效应改变得如此之大，以至于它们不再仅仅是发射信号的反射。在这里，回波信号可以叠加在许多不同的多普勒频率上。对于直升机识别来说，旋翼叶片的多普勒频率和机身的多普勒频率(即整个直升机的径向速度)都是重要的。在实际应用中，必须为每一个可能的多普勒频谱建立一个单独的匹配滤波器。

众所周知，我们通过发射脉冲(例如x[n])并检测返回信号来确定目标的距离。发射和接收之间的时间间隔给出了目标距离的信息。下图说明了这个问题。

雷达或声纳系统的目标是检测发射脉冲，在这种情况下是一个周期的正弦波，从接收信号显示在图的底部。在这种情况下，我们可以看到回波在哪里，很明显，接收到的并不是发射脉冲的精确复制品:需要考虑噪声和失真。

进行的方法如下图所示。我们将发送的脉冲与接收信号的每个片段进行比较，并根据一些判断标准，我们决定接收到的和发送的信号之间是否存在任何“相关性”

通过比较所接收的信号与所发射的脉冲来检测所发射的脉冲

信号模型

- 发射信号（模板脉冲）
设发射脉冲为一个长度为 M 的方波：

s[n]=A,0≤n<M0,其它

- 其中 A=Signal_Amplitude。

- 回波信号（无噪声）
假设目标延时为 N0，则回波信号为：

x[n]=A,N0≤n<N0+M0,其它

- 接收信号（含噪声）
加入高斯白噪声 w[n]∼N(0,σ2)，得到：

r[n]=x[n]+w[n], n=0,1,…,N-1

- 其中 σ=Noise_Amplitude。

匹配滤波器原理

匹配滤波器的核心思想：
在高斯白噪声背景下，最大化信噪比 (SNR) 的线性滤波器就是与已知信号的时间反转共轭相匹配的滤波器。

- 模板信号为 s[n]，则匹配滤波器冲激响应为：

h[n]=s*[M-1-n]

- （这里信号是实数方波，所以共轭就是自己）

- 匹配滤波器输出为：

y[k]=m=0M-1r[k+m]⋅s[m]

- 这正是代码里 correl(k) = sum(transmit_signal .* receive_signal(k:(k+M-1))); 的数学形式。

检测与延时估计

- 相关峰值
当滑动窗口对齐到真实延时 N0 时，输出能量最大：

y[N0]=m=0M-1(A+w[N0+m])⋅A=A2M+Am=0M-1w[N0+m]

- 期望值为：

E[y[N0]]=A2M

- 方差为：

Var[y[N0]]=A2Mσ2

- 信噪比提升
匹配滤波器的输出信噪比为：

SNRout=(A2M)2A2Mσ2=A2Mσ2

- 相比输入信噪比：

SNRin=A2σ2

- 可以看到提升了M倍，这就是匹配滤波器的核心优势。

实验二

一、 实验目的

仿真方波信号+噪声:输出(最大值的抖动)（蒙特卡洛仿真)最大位置分布图

二、 实验原理

- 相关器输出
对于延迟k，相关器输出为：

R(k)=m=0M-1s(m)⋅x(k+m)

- 其中：

  - s(m)：发射信号（长度为M的矩形脉冲）

  - x(n)=s(n-N0)+w(n)：接收信号（含真实时延N0和噪声w(n)）

- 最大值位置估计
每次蒙特卡洛试验得到的最大值位置为：

N0(j)=argmaxkR(j)(k), j=1,2,…,MN

- 直方图统计
Figure6绘制的是所有试验中N0(j)的分布：

H(n)=j=1MN1{N0(j)=n}

- 其中1{⋅}为指示函数，表示在第j次试验中最大值是否出现在位置n。

- 理想情况（无噪声）
相关器输出在真实时延N0处达到唯一最大值，因此：

N0(j)=N0, ∀j

- 直方图H(n)在n=N0处为一个尖锐的单峰。

- 有噪声时
噪声w(n)会在相关器输出中引入随机波动，可能导致最大值位置偏离N0。于是：

P(N0=n)≠0, n≠N0

- 直方图在N0附近扩展，表现为分布的“抖动”。

- 噪声增大时
当噪声方差σ2增大，信号峰值与噪声波动的对比度下降，最大值位置更容易被噪声主导。
结果是：

H(n)≈均匀分布, n∈[1,N-M]

- 蒙特卡洛仿真的相关器输出的最大值对应的n的次数的直方图由集中单峰逐渐变为分散甚至接近平坦。

总结：n的出现次数直方图本质上是N0的经验分布直方图，它反映了在噪声作用下，相关器最大值位置的统计特性。噪声越大，分布越分散，估计的稳定性越差。

一、实验目的

相位编码信号的脉冲压缩:BK、m，以及加噪声的影响

二、实验原理

实验生成的长度为 N 的 BK 码和 MF 码序列需要满足以下几个基本条件：

- 序列元素的取值范围
    所有序列中的元素只能取 1 或 -1，这是构造 BK 码和 MF 码的基本要求。这样的二值化设计保证了序列在卷积和匹配过程中具有良好的数学可操作性和物理可实现性。

- 卷积特性与滑窗选择
当序列与原始信号进行卷积时，卷积核的形状和长度会直接影响结果：

  - 若滑动窗口的形状为 1×1，卷积结果与原始信号完全一致，相当于没有进行任何滤波或扩展。

  - 若滑动窗口的形状为 1×N，则在每个时间点上，卷积结果会表现为 1×(-1) 或 1×1 的累积效应。只有当序列与原信号完全对齐时，卷积结果才会达到峰值 N；而在其他非对齐时刻，卷积结果则会显著减弱，仅为 0 或 1 左右。由此可见，BK 码和 MF 码的设计使得卷积输出在时间上具有高度集中性。

- 回波信号与匹配滤波效果
    将满足上述条件的 BK 码或 MF 码序列与原始信号相加，可以得到一个包含目标信息的回波信号。随后，将该回波信号进行反转并与 MF 码序列进行卷积，就能够得到匹配滤波的结果。在这一过程中，噪声成分由于相互抵消而被有效削弱，而目标信号则通过叠加得到显著增强。最终的效果是：在目标所在的位置，卷积输出会出现明显的峰值，而在其他位置，噪声响应范围极窄且幅度很小，从而实现了对目标的突出和对噪声的抑制。

实验四

一、实验目的

chirp信号的脉冲压缩

二、实验原理

在本实验中选用线性调频（chirp）信号作为发射脉冲，其基本原理是通过在有限脉冲宽度Tp内让瞬时频率随时间线性变化，从而在时域上保持较长脉冲能量积累，同时在匹配滤波后获得窄脉冲的高分辨特性。设带宽为B，起始频率为f0=-B/2，调频斜率为k=B/Tp，则发射信号可表示为

s(t)=cos​2πf0t+12kt2, 0≤t≤Tp.

该信号的瞬时频率为f(t)=f0+kt，在时间内线性扫频。接收端在噪声干扰下得到回波r(t)=s(t)+n(t)，通过与发射信号的共轭时间反转序列进行卷积，即匹配滤波运算：

y(t)=r(t)*s*(-t),

其中*表示卷积。匹配滤波的作用是最大化信噪比并实现脉冲压缩，输出结果在目标延迟位置形成尖锐峰值，其主瓣宽度近似为Δt≈1/B，表明距离分辨率与带宽成反比，而旁瓣电平由信号窗函数决定。实验中通过对比原始chirp、加噪信号及匹配滤波输出，可以直观验证“长脉冲能量积累、短脉冲分辨率”的脉冲压缩原理，并观察信噪比提升和峰值检测效果。

匹配滤波器的输出峰值位置应当出现在回波信号与匹配滤波器完全对齐的时刻。由于实验中采用的是“发射信号+噪声”直接进行自匹配卷积，卷积结果的主峰会出现在索引位置等于信号长度的点，即横坐标大约为N（其中N是发射脉冲的采样点数）。如果横轴用时间刻度表示，则峰值对应的时间大约是脉冲宽度Tp。这是因为匹配滤波器是将发射信号做共轭时间反转后与接收信号逐点滑动相乘并累加，只有当两者完全重叠时，相关性最大，输出能量集中形成尖锐主峰。其物理意义在于：峰值所在的横坐标对应目标回波到达的延迟时间，进而可换算为目标距离；而峰值幅度则反映了信号能量与噪声比的提升效果。因此，理论上该子图的最高点横坐标就是信号持续时间对应的采样点或时间位置，它标志着目标的真实回波延迟位置。

本科生实验报告

课程名称：           高级数字信号处理

实验名称：       均值估计、方差估计实验

| 任课教师： | 田黎育 |  |  | 实验教师： |  | 田黎育 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验日期： | 2025年 10月 28日 |  |  | 实验地点： |  |  |
| 实验类型： | 原理验证 综合设计 自主创新 |  |  |  |  |  |
| 学生姓名： | 闫子易 | 班级： | 13212302 |  | 学号： | 1120230621 |
| 学 院： | 集成电路与电子学院 |  |  | 专 业： |  | 电子科学与技术 |
| 组 号： |  | 同组同学： |  |  |  |  |
| 成 绩： |  |  |  |  |  |  |

实验一

- 实验目的

Nμ,σ2

μ=3, σ=1.9

求均值估计，方差估计

对每个估计又分别求它们的均值和方差。

n=2,5,10,100,1000

x1, x2, ……, xn多少次

m=103,104,105,106

- 实验原理

该实验的核心原理在于探究正态分布N(μ,σ2)下，样本均值X和样本方差S2这两个基本统计量作为总体参数μ和σ2的估计量时，其自身的抽样分布特性，特别是它们的期望（均值）和方差。实验通过蒙特卡洛模拟方法，从已知参数（μ=3,σ=1.9）的总体中反复抽取大量样本，以经验方式逼近这些估计量的理论性质。

设总体服从正态分布：

X∼N(μ,σ2), 其中 μ=3, σ=1.9.

从该总体中独立抽取容量为 n 的样本：

X1,X2,…,Xn∼i.i.d.N(μ,σ2).

定义两个常用估计量：

- 样本均值（均值估计）：

Xn=1ni=1nXi

- 样本方差（方差估计，无偏版本）：

Sn2=1n-1i=1n(Xi-Xn)2

对于均值估计，实验采用的是样本均值X=1ni=1nXi。

如果 X1,X2,…,Xn 独立且分别服从正态分布，那么任意线性组合

Y=a1X1+a2X2+…+anXn

也服从正态分布。

样本均值的期望为

E[Xn]=E1ni=1nXi=1ni=1nE[Xi]=1n⋅nμ=μ

由于 Xi 独立，样本均值的方差：

Var(Xn)=Var1ni=1nXi=1n2i=1nVar(Xi)=1n2⋅nσ2=σ2n

所以无论样本量n大小，样本均值X都是总体均值μ的无偏估计量，即其期望E[X]=μ。同时，X的方差（也称为均值估计量的方差）为Var(X)=σ2n，这表明随着样本量n的增加，样本均值的波动性会减小，估计会更加精确和稳定。

对于方差估计，实验采用无偏样本方差S2=1n-1i=1n(Xi-X)2。该估计量的关键性质是其无偏性，即E[S2]=σ2，这意味着在大量重复抽样下，样本方差的平均值会收敛于真实的总体方差σ2。然而，S2本身的方差（即方差估计量的方差）则更为复杂，其理论值为Var(S2)=2σ4n-1。推导过程如下：

对于正态总体，有经典结果：

(n-1)Sn2σ2∼χn-12

由此可得：期望（无偏性）：

E[Sn2]=σ2

方差：

Var(Sn2)=2σ4n-1

若Y∼χk2，则E[Y]=k，Var(Y)=2k。令Y=(n-1)Sn2σ2，

则Var(Sn2)=σ2n-12⋅2(n-1)=2σ4n-1

对每组(n,m)，其中：n∈{2,5,10,100,1000}：样本容量m∈{103,104,105,106}：重复实验次数

执行以下步骤m次：1.生成n个独立N(3,1.92)随机数；2.计算本次的Xn(j)和Sn2(j)，j=1,…,m。

然后计算：均值估计的模拟均值与方差：

E[Xn]=1mj=1mXn(j), Var(Xn)=1m-1j=1mXn(j)-E[Xn]2

方差估计的模拟均值与方差：

E[Sn2]=1mj=1mSn2(j), Var(Sn2)=1m-1j=1mSn2(j)-E[Sn2]2

前者用于验证E[X]≈μ和E[S2]≈σ2，后者则用于验证Var(X)≈σ2/n和Var(S2)≈2σ4/(n-1)。随着模拟次数m的急剧增大（从103到106），根据大数定律，这些经验计算出的均值和方差将越来越接近其理论真值，从而直观地展示估计量的无偏性和有效性如何随样本量n变化，并验证模拟结果的收敛性。此外，由于数据来自正态分布，样本均值X和样本方差S2在理论上是相互独立的，这也是正态分布的一个特殊而重要的性质，虽然本实验的主要目标可能不直接在于验证独立性，但这一性质保证了对两者抽样分布的研究可以分开进行。

本科生实验报告

课程名称：           高级数字信号处理

实验名称：            初相估计实验

| 任课教师： | 田黎育 |  |  | 实验教师： |  | 田黎育 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验日期： | 2025年 11月 3日 |  |  | 实验地点： |  |  |
| 实验类型： | 原理验证 综合设计 自主创新 |  |  |  |  |  |
| 学生姓名： | 闫子易 | 班级： | 13212302 |  | 学号： | 1120230621 |
| 学 院： | 集成电路与电子学院 |  |  | 专 业： |  | 电子科学与技术 |
| 组 号： |  | 同组同学： |  |  |  |  |
| 成 绩： |  |  |  |  |  |  |

实验一

- 实验目的

1. N=256，估计 ϕml30∘90∘135∘ 修改 N↑ 2倍增到65536，看标准差变化

2. k=1，整周期，非整周期时(1.1,1.3,1.8)，如何优化 性能变化？

3. 改噪声方差，看 ϕml 标准差变化，关系作图

4. 对比，DFT求初相方法（整周期和非整周期）谁优谁劣

- 实验原理

1. 最大似然估计（Maximum Likelihood Estimation）原理：

由于噪声为高斯白噪声，对于任一确定的 n 时刻， z(n) 服从正态分布 N(Acos(2πf0n+ϕ),σ2) ， z(n) 的概率密度函数为

f(zn;ϕ)=12πσexp-12σ2[z(n)-Acos(2πf0n+ϕ)]2

由于各时刻的概率密度函数相互独立，故似然函数为各概率密度函数累乘

L(ϕ)=f(z;ϕ)=12πσNexp-12σ2n=0N-1[z(n)-Acos(2πf0n+ϕ)]2

如果似然函数在 ϕ 取到 ϕ 时达到最大值，则记 ϕ 为 ϕ 的最大似然估计值。故对似然函数取对数并求导得

∂lnf(z;ϕ)∂ϕ=-1σ2n=0N-1[z(n)-Acos(2πf0n+ϕ)]Asin(2πf0n+ϕ)

认为上式等于0时，似然函数达到最大，得

n=0N-1z(n)sin(2πf0n+ϕml)=An=0N-1cos(2πf0n+ϕml)sin(2πf0n+ϕml)

当 f0 不为整数时，由于 cos 和 sin 的正交性，上式右侧近似为 0。

此时展开上式左侧即可得

ϕml=-arctann=0N-1z(n)sin(2πf0n)n=0N-1z(n)cos(2πf0n)

由该式可计算出 ϕml 。

2. DFT 估计原理：

N点序列 z(n)=Acos(2πf0n+ϕ)+ω(n) 中， f0=TN 。已知离散傅里叶变

换（DFT）的表达式为

X(k)=n=0N-1x(n)e-j2πNnk

又因为 ejθ=cosθ+j⋅sinθ , cos(-θ)=cosθ , sin(-θ)=-sinθ , 则

n=0N-1z(n)sin(-2πkNn)n=0N-1z(n)cos(-2πkNn)=Imn=0N-1z(n)e-2πkNnRen=0N-1z(n)e-2πkNn=ImDFT{z(n)}ReDFT{z(n)}

由最大似然估计原理可得

ϕ=-arctann=0N-1z(n)sin(2πf0n)n=0N-1z(n)cos(2πf0n)=arctann=0N-1z(n)sin(-2πf0n)n=0N-1z(n)cos(-2πf0n)

因此，若DFT结果中存在 k=k0 ，使得 k0N=f0=TN 则

ϕ=arctanImDFT{z(n)}ReDFT{z(n)}|k=T=angle(DFT{z(n)})|k=T

由于信号中只有频率为 f0 的分量（噪声除外），通常信号的 DTFT 频谱在角频率为 2πf0 处有最大值，而 DFT 相当于对 DTFT 进行 N 点均匀采样，所以，若 DFT 结果能采样到 f0 对应的频点，其最大值的索引对应的角频率即为 2πf0 。

因此，对信号进行DFT运算后，取其最大值的索引，并求出DFT结果在该索引处的辐角，即可得到 ϕ 的估计值。

3. 最小二乘法估计（Ordinary Least Squares）原理：

对于一组数据点 (x1,y1),(x2,y2)……(xn,yn) ，考虑用一个线性模型 y=β0+β1x 来拟合这些数据。最小二乘法的目标是找到 β0 和 β1 的值，使得预测值与实际值之间误差的平方和最小，即最小化

S=i=1n[yi-(β0+β1xi)]2

转化为矩阵形式表示为

S(β)=(Y-Xβ)T(Y-Xβ)

上式关于 β 求导并使其为 0 , 得到最小二乘法的正规方程

XTXβ=XTY

解正规方程得到

β=(XTX)-1XTY

即为最小二乘法得到的参数向量。

对于 z(n)=Acos(2πf0n+ϕ)+ω(n) , n=0∼N-1 , 将其展开得到

z(n)=cosϕ⋅Acos(2πf0n)-sinϕAsin(2πf0n)+ω(n)

由此可构建矩阵

Y=z(1)z(2)…z(N-1),X=Acos(2πf0⋅1)-Asin(2πf0⋅1)Acos(2πf0⋅2)-Asin(2πf0⋅2)……Acos(2πf0(N-1))-Asin(2πf0(N-1)),ϕ=cosϕsinϕ

由上述原理可计算

ϕ=(XTX)-1XTY

得到 cosϕ 和 sinϕ , 相除再作反正切即求得 ϕ 。

本科生实验报告

课程名称：           高级数字信号处理

实验名称：             信号检测实验

| 任课教师： | 田黎育 |  |  | 实验教师： |  | 田黎育 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验日期： | 2025年 11月 10日 |  |  | 实验地点： |  |  |
| 实验类型： | 原理验证 综合设计 自主创新 |  |  |  |  |  |
| 学生姓名： | 闫子易 | 班级： | 13212302 |  | 学号： | 1120230621 |
| 学 院： | 集成电路与电子学院 |  |  | 专 业： |  | 电子科学与技术 |
| 组 号： |  | 同组同学： |  |  |  |  |
| 成 绩： |  |  |  |  |  |  |

- 实验目的

复高斯白噪声（均值为0，方差为1）求模后 10^(-6)虚警率，门限怎么设置？

① 10^6个数，求模后分布图,然后找极大值,及其位置。门限在最大值与次大值之间

② 10次 10^6个数 10个最值,观察规律

③ 100次 10^6个数 100个最值，观察规律

④ CFAR 200点 复信号A⋅ejθ+复噪声 检测概率>=85%，且虚警率小于10^(-6),目标幅度是多少。做10^6/200=5000次。

CFAR左右各取10个训练单元（共20个）

rgn(2)固定种子

- 实验原理

本实验主要研究复高斯白噪声在取模后的统计特性，并结合恒虚警检测（CFAR）方法来分析门限设置与虚警率、检测概率之间的关系。复高斯白噪声的实部和虚部均服从均值为零、方差为一的高斯分布，取模后幅度服从Rayleigh分布。通过大量样本（如106个）可以得到其幅度分布的直方图，并与理论瑞利分布进行对比，从而验证噪声的统计规律。

在虚警率分析中，利用极值理论：在有限样本中，噪声的最大值和次大值之间的差距可以用来估计门限。如果门限设置在最大值与次大值之间，就能控制虚警率在10-6量级。通过重复试验（如10次、100次），观察最大值、次大值和虚警率的统计规律，可以验证门限的稳定性和虚警率的分布情况。

在目标检测部分，采用CA-CFAR算法。具体做法是：将数据分组，每组长度固定（200点），在中心单元加入一个复目标信号Aejθ，其余为复高斯噪声。通过左右各取若干训练单元（如20个），估计噪声功率，并利用CFAR理论公式计算阈值常数α，得到检测门限。CUT单元的功率若超过门限，则判定为检测到目标。通过蒙特卡洛实验统计检测概率Pd，并与设定的虚警率Pfa=10-6对比，进而搜索满足Pd≥0.85的最小目标幅度。

本科生实验报告

课程名称：           高级数字信号处理

实验名称：           现代谱估计实验

| 任课教师： | 田黎育 |  |  | 实验教师： |  | 田黎育 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验日期： | 2025年 11月 17日 |  |  | 实验地点： |  |  |
| 实验类型： | 原理验证 综合设计 自主创新 |  |  |  |  |  |
| 学生姓名： | 闫子易 | 班级： | 13212302 |  | 学号： | 1120230621 |
| 学 院： | 集成电路与电子学院 |  |  | 专 业： |  | 电子科学与技术 |
| 组 号： |  | 同组同学： |  |  |  |  |
| 成 绩： |  |  |  |  |  |  |

- 实验目的

① f1, f2 两个正弦波叠加，加噪声，SNR

|f1-f2|=Δf, 例如，长度32，Δf<132·Ts

② AR 模型求解功率谱, P=5, 15, 25, 35…… 谱有两个峰

③ SNR 变化，看功率谱变化

④ Δf变化，看功率谱变化

⑤ p变化，看功率谱变化

⑥ 两个正弦波幅度比变化，看功率谱变化

⑦ 预测(外推)波形：单个正弦波+噪声

x[n−1]∼x[n−p] -> x[n] x[n]∼x[n-p+1] -> x[n+1] ​ 外推多长,正弦波消失 阶次p可变，看是否外推更长

噪声增加 → 外推影响

合适的 P,SNR ，加另一个正弦波，用外推后总数据做DFT，是否能出现两个谱峰

x[n] = 两个正弦波 + 噪声

- 实验原理

1、非参数法原理：

（1）对序列直接作DFT可得到其频谱，再对频谱求平方即可得到功率谱。
(2) 由 Wiener-Khinchin 定理可知, 对序列的自相关函数作 DFT, 也可得到功率谱。即 Sx(ω)=-∞+∞Rx(τ)e-jωτdτ 。

2、AR模型自相关法原理：

AR 模型是一种线性模型，假设某个时间序列的当前值 x(n) 与过去的若干个值存在线性关系，得到差分方程

x(n)=-i=1Paix(n-i)+ω(n)

其中, ai 是模型参数, P 是模型阶数, ω(n) 是均值为 0 , 方差为 σω2 的白噪声。通过估计这些参数, 可以构建 AR 模型来拟合时间序列。而序列的自相关函数为

Rxx(m)=E[x(n)x(n+m)]

又 x(n+m)=-i=1Paix(n+m-i)+ω(n+m) ，且 E[x(n)ω(n+m)]=0

得 Rxx(m)=-i=1PaiRxx(m-i)+E[x(n)ω(n+m)]

由于 ω(n) 是均值为0，方差为 σω2 的白噪声，故

E[x(n)ω(n+m)]=σω2m=00m≠0

则 Rxx(m)=-i=1PaiRxx(m-i)+σω2m=0-i=1PaiRxx(m-i)m>-0

得到 Yule-Walker 方程

Rxx(0)Rxx(-1)…Rxx(-P+1)Rxx(-P)Rxx(1)Rxx(0)…Rxx(-P+2)Rxx(-P+1)⋮⋮⋱⋮⋮Rxx(P-1)Rxx(P-2)…Rxx(0)Rxx(-1)Rxx(P)Rxx(P-1)…Rxx(1)Rxx(0)1a1⋮aP-1aP=σω20⋮00

取出该矩阵的 2∼P+1 行，再将第 1 列移至等号右侧，得到

Rxx(0)Rxx(-1)…Rxx(-P+1)Rxx(1)Rxx(0)…Rxx(-P+2)⋮⋮⋱⋮Rxx(P-1)Rxx(P-2)…Rxx(0)a1a2⋮aP=-Rxx(1)Rxx(2)⋮Rxx(P)

利用矩阵求逆算出 a1∼aP , 再代入自相关矩阵第 1 行, 即可求出 σω2 。

而 Rxx(m) 可以通过 x(n) 来估计，即

Rxx(m)=&1Nn=0N-1-mx*(n)x(n+m)&Rxx*(-m) m=0,…,N-1

故可以利用 AR 模型通过序列的已知数据拟合后续的序列值。

而AR模型的功率谱可表示为

Pxx(ejω)=σω211+i=1Paiejωi2

因此，求出 a1∼aP 及 σω2 后，即可根据上式得到功率谱。

本科生实验报告

课程名称：           高级数字信号处理

实验名称：           Levinson求功率谱

| 任课教师： | 田黎育 |  |  | 实验教师： |  | 田黎育 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验日期： | 2025年 11月 24日 |  |  | 实验地点： |  |  |
| 实验类型： | 原理验证 综合设计 自主创新 |  |  |  |  |  |
| 学生姓名： | 闫子易 | 班级： | 13212302 |  | 学号： | 1120230621 |
| 学 院： | 集成电路与电子学院 |  |  | 专 业： |  | 电子科学与技术 |
| 组 号： |  | 同组同学： |  |  |  |  |
| 成 绩： |  |  |  |  |  |  |

- 实验目的

① 用MATLAB实现算法，32点输入（前用）

② 画δ2的变化趋势（输入不同SNR，多组δ2曲线）

- 实验原理

Levinson 递推法在 AR 模型自相关法的基础上进行了优化，通过自相关函数的递推求解 AR 模型的系数，并估计功率谱，避免了直接求解方程的计算复杂度。

Levinson 递推法采用的前向预测可表示为

x[n]=-i=1Paix[n-i]

则前向预测误差为

e[n]=x[n]-x[n]=x[n]+i=1Paix[n-i]

而AR模型的差分方程为

x(n)=-i=1Paix(n-i)+ω(n)

对比可知，若两个模型的 ai 相等，则预测误差就是白噪声。利用模型的等效性，可以逐步求解Yule-Walker方程。

由AR模型自相关的原理可知，自相关矩阵具有对称性，平行主对角线的元素共轭（矩阵元素为实数则相等）。已知P阶AR模型的参数 aP,1,aP,2,…,aP,P ，若要递推求解 P+1 阶的参数，可利用自相关矩阵的对称性，得到P阶Y-W方程

R(0)R(1)…R(P)R(1)R(0)…R(P-1)⋮⋮⋱⋮R(P)R(P-1)…R(0)1aP,1⋮aP,P=σP20⋮0

其中 R(m) 即为自相关函数 Rxx(m) 。

对该方程扩展右列、扩展下行，得到方程①

R(0)R(1)…R(P)R(P+1)R(1)R(0)…R(P-1)R(P)⋮⋮⋱⋮⋮R(P)R(P-1)…R(0)R(1)R(P+1)R(P)…R(1)R(0)1aP,1⋮aP,P0=σP20⋮0ΔP+1

其中 ΔP+1=R(P+1)+i=1PaP,iR(P+1-i) 。

再对方程①作行反转、列反转，得到方程②

R(0)R(1)…R(P)R(P+1)R(1)R(0)…R(P-1)R(P)⋮⋮⋱⋮⋮R(P)R(P-1)…R(0)R(1)R(P+1)R(P)…R(1)R(0)0aP,P⋮aP,11=ΔP+10⋮0σP2

令反射系数 KP+1=-ΔP+1σP2 ，令 ⟨2⟩×KP+1+⟨1⟩ ，得

R(0)…R(P)R(P+1)⋮⋱⋮⋮R(P)…R(0)R(1)R(P+1)…R(1)R(0)1aP,1+KP+1aP,P⋮aP,P+KP+1aP,1KP+1=σP2+KP+1ΔP+10⋮00

而 P+1 阶Yule-Walker方程为

R(0)…R(P)R(P+1)⋮⋱⋮⋮R(P)…R(0)R(1)R(P+1)…R(1)R(0)1aP+1,1⋮aP+1,P+1=σP+120⋮00

对比可得

aP+1,P+1=KP+1=-ΔP+1σP2=-R(P+1)+i=1PaP,iR(P+1-i)σP2

aP+1,k=aP,k+KP+1aP,P+1-k

σP+12=σP2+KP+1ΔP+1=(1-KP+12)σP2

由此可知，递推过程中 σP2 逐渐减小。

对于1阶模型，有 a1,1=R(1)R(0),σ12=R(0)(1-a1,12) ，由此可实现递推求解。

本科生实验报告

课程名称：           高级数字信号处理

实验名称：          MUSIC 算法求功率谱

| 任课教师： | 田黎育 |  |  | 实验教师： |  | 田黎育 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验日期： | 2025年 12月 1日 |  |  | 实验地点： |  |  |
| 实验类型： | 原理验证 综合设计 自主创新 |  |  |  |  |  |
| 学生姓名： | 闫子易 | 班级： | 13212302 |  | 学号： | 1120230621 |
| 学 院： | 集成电路与电子学院 |  |  | 专 业： |  | 电子科学与技术 |
| 组 号： |  | 同组同学： |  |  |  |  |
| 成 绩： |  |  |  |  |  |  |

- 实验目的

① 2个复正弦信号，32点长度，16阶(p=15)+复噪声，特征值排大小

② 要有算的过程，也就是MUSIC谱公式每一行乘的过程

- 实验原理

MUSIC算法相当于在非参数法的基础上进行了一系列延伸，用到了子空间的数学思想。对于一般的复正弦信号+白噪声的模型，其表达式为

x[n]=i=1MAiej(ωin+φi)+u[n]=c[n]+u[n]

其中，M为复正弦信号的个数，c[n]为信号，u[n]为白噪声。

易知 c[n] 的自相关函数为

Rc[m]=E[c[n]⋅c*[n+m]]=i=1M|Ai|2ejωii

x[n] 的自相关函数为

Rx[m]=Rc[m]+ρuδ[m]

其中 ρu 为噪声功率。由维纳-辛钦定理可知，对序列的自相关函数作傅里叶变换即可得到序列的功率谱，由此可得 x[n] 的功率谱为

Sx(ω)=i=1M2π|Ai|2δ(ω-ωi)+ρu

用信号向量表示相关矩阵，即

令 ei=[1,ai,ai2,…,aiP]T ，为 (P+1)×1 的矩阵，其中 ai=ejωi

则序列的自相关矩阵为

RP=SP+WP=i=1M|Ai|2ei⋅eiH+ρuI

其中， SP 为 M 个复正弦信号 (P+1) 阶自相关矩阵的累加， I 为单位阵。

令 E=[e1,e2,…,eM]=11…1a1a2…aM⋮⋮⋱⋮a1Pa2P…aMP

则 SP=E⋅|A1|2|A2|2⋱|AM|2⋅EH

由矩阵相乘，秩不增加，可知 P≥M 时， SP 不满秩。而由于噪声存在，故 RP 仍为满秩。下面对 SP 和 RP 进行特征分解。

由特征值和特征向量相关概念可知, SP⋅v=λ⋅v , 故可得

SP=i=1P+1λivi⋅viH

其中 λi 为特征值， vi 为特征向量。

由于 SP 的秩为 M , 故特征值中有 M 个值不为 0 , 其余 P+1-M 个为 0 , 且

λ1≥λ2≥…≥λP+1

故 SP 可化简为

SP=i=1Mλivi⋅viH

又因为 RP=SP+WP , 则

RP=i=1Mλivi⋅viH+i=1P+1ρuvi⋅viH=i=1M(λi+ρu)vi⋅viH+i=M+1P+1ρuvi⋅viH

由此可将 RP 的特征向量分为两个子空间：

v1 ， v2 ，…， vM 张成信号子空间，特征值为 (λi+ρu) ， i=1,2,…,M

vM+1 ， vM+2 ，…， vP+1 张成噪声子空间，特征值为 ρu

由线性代数相关理论可知，信号向量与噪声子空间的向量正交，即

k=(M+1),(M+2),…,(P+1)时,eiH⋅vk=0

则k=M+1P+1eiH⋅vk=0

由此可知，当频率 ωi 为信号的真实频率时，对应的 ei 就满足

k=M+1P+1eiH⋅vk2=0

而其他频率处，由于噪声的影响，通常会使上式累积一定的值。

由此可构建MISIC谱

Px(ω)=1k=M+1P+1eiH⋅vk2

频率 ωi 为信号的真实频率时，该谱会出现较高的峰，而其他频率处，该谱的值较小。由此可抑制噪声成分，在噪声环境中估计出多个信号频率。