# Markdown编辑环境搭建

wuqx1999

2023年9月21日

出现过拟合的根本原因在于高阶AR模型在有限样本下对噪声的敏感性增强，导致模型不仅拟合了信号的主要结构，也“记住”了噪声的随机波动。AR模型的功率谱估计公式为：

P(f)=σ211−k=1pake−j2πfk2

其中 ak 是AR系数，σ2 是预测误差方差，p 是模型阶数。随着 p 增大，分母多项式的阶数提高，系统的零极点结构变得复杂，频率响应函数 H(f) 的分辨能力增强，但也更容易在频率轴上形成尖锐的响应峰。

在理想情况下，这种增强有助于分辨接近的频率成分。但在实际中，尤其样本数有限时，估计的自相关函数受噪声影响较大，导致AR系数偏离真实值。高阶模型会在频率轴上产生多个尖峰，这些峰值可能对应的是噪声中的偶然结构，而非真实信号频率。这就是所谓的“谱峰碎裂”或“伪峰”现象。

此外，AR模型的零极点分布也反映了系统的稳定性。高阶模型在噪声扰动下容易出现极点靠近单位圆甚至穿出单位圆的情况，使得系统响应在某些频率处异常放大，进一步加剧谱图的复杂性。

因此，虽然提高阶数可以提升频率分辨率，但必须结合样本长度、SNR等因素综合考虑，避免因模型复杂度过高而导致过拟合。适度的阶数选择不仅能保证频谱估计的精度，也能提升模型的稳健性和泛化能力。